Čištění a dezinfekce v prvovýrobě mléka	





Habáň, R.


Ústav technologie potravin, MZLU v Brně.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Zpřísňující se požadavky na mikrobiologickou kvalitu syrového kravského mléka dle ČSN 57 0529 jsou důvodem hledání zdrojů a příčin kontaminace mléka mikroorganismy v zemědělské prvovýrobě.                                                                 	Cílem mé disertační práce bylo zjistit detailními rozbory faktory, které se nejvíce podílí na kontaminaci mléka a jeho výsledné kvalitě. V současné době jsou jednotlivé části práce zpracovávány a vyhodnocovány. Z provedeného detailního průzkumu na 96 farmách vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem kontaminace jsou nedostatky v čištění a dezinfekci (ČaD) dojícího zařízení. Z tohoto důvodu bylo na vybraných farmách sledováno skutečné provádění postupů ČaD a dílčí výsledky této části práce jsou předmětem mého sdělení.                                                                                	Sledování byla prováděna ve stájích s klasickým způsobem dojení do potrubí na stání, resp. v dojírně, dále ve stájích vybavených mycím automatem AMA (Agrostroj Pelhřimov) a v dojírně Fullwood, kde je používán odlišný způsob ČaD. Sledovali jsme i vstupní a výstupní teploty, dobu cirkulace sanitačního prostředku (SP) a dobu proplachu studenou  vodou po  vlastním čištění. 


	Teploty SP při vypouštění jsou  u čistícího okruhu bez dohřevu nízké. Pokud není dostatečně teplá voda použitá na ředění SP, resp. není používán mycí automat, který by v průběhu čištění částečně dohříval roztok SP, dochází při velké délce čištěného potrubí k výraznému prochlazování (Obr.1). Konečná teplota SP by však neměla klesnout pod 4O°C aby usazený tuk byl v tekutém stavu a mohlo dojít k jeho uvolnění.


	V další části jsme se  zaměřili na oplachovatelnost  nejčastěji používaných čistících a dezinf. prostředků jak kyselých (DESPON K, DEMYRO K, Aminosulfonová kyselina - ASAC a WEBCO sp-1), tak alkalických (DESPON A, DEMYRO A a WEBCO rd-p). U odebraných vzorků proplachových vod byly zjišťovány hodnoty pH pomocí mikroprocesorového digitálního pH-metru (obr.2) a vodivost digitálním konduktometrem (obr.3). Hodnoty pH a vodivosti u poslední frakce proplachové vody při kyselém čištění odpovídaly hodnotám stájové vody. Při použití alkalických dezinfekčních prostředků byly zjištěny vyšší hodnoty pH a vodivosti i u poslední frakce proplachové vody a tím vyšší riziko kontaminace mléka reziduálními látkami.


Klíčová slova 


čistící a dezinfekční prostředky, sanitační prostředky, teplota čistících a dezinfekčních prostředků, pH a vodivost sanitačních prostředků, oplachovatelnost sanitačních prostředků


Přílohy: Obr. 1


� VLOŽIT Excel.Chart.5 \s ���


              Obr. 2


� VLOŽIT Excel.Chart.5 \s ���


             Obr. 3


� VLOŽIT Excel.Chart.5 \s ���


