TECHNOLOGIE  SKLIZNĚ  PŘADNÉHO LNU





MITÁŠ, S.


Ústav  zemědělské techniky, MZLU v Brně.                                                                                   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Abstrakt


      Cílem mé práce je posoudit různé technologie sklizně  přadného lnu a jejich  využitelnost v podmínkách ČR. Práce je součástí grantového projektu číslo  IE  0950975109 a navazuje na trojstrannou dohodu mezi  ČML Humpolec,  MZLU Brno a SKZÚZ Brno.


     	Len patří mezi naše tradiční polní plodiny. Osevní  plochy lnu v posledních  letech výrazně poklesly a pohybují se okolo 10 tis. ha. Vzhledem k připravovanému vstupu  ČR do EU se len přadný zdá  být výhledově  vhodnou alternativní  a ekologickou plodinou, kterou EU výrazně dotuje, průměrně 770 ECU na ha.       


      	Vlastní   technologie   sklizně   rozdělujeme   na  tradiční a netradiční.  Tradiční  technologie  sklizně  dále dělíme, podle toho  kdy  provádíme  odsemeňování  na  přímou  a nepřímou (dělenou). Přímou sklizní se dříve v ČR  sklízela většina porostů. Klíčovým článkem je kombinovaný sklízeč lnu (LK-4T).  Tyto stroje byly dováženy ze SSSR a dnes jsou v provozu udržovány ze zbytků ND. Přímá sklizeň je  vhodná v oblastech větší pravděpodobností srážek během sklizně.


        V posledních letech výrazně vzrostl objem ploch sklízených dělenou   sklizní,   technologií   používanou   v   záp.  Evropě. Odsemeňování provádí  samojízdný odsemeňovač, který  sbírá stonek z řádku asi 7 - 14 dní  po vytrhání. Dělená sklizeň je vhodná pro oblasti  s  malou  pravděpodobností  srážek  během sklizně, neboť při vydatnějších srážkách hrozí nebezpečí vysemenění na  pozemek.  Na   trhu  je   dostatek  kvalitních  strojů, největšími výrobci strojů jsou firmy Dehont, Union a Depoortere.  


    	Tradiční  technologie  sklizeně  jsou  náročné na klimatické podmínky a při sklizni  jsou používány poměrně drahé jednoúčelové stroje. Lnáři  se neustále snaží  vyvinout technologii, která  by riziko  nepříznivého   počasí  eliminovala.  Výzkum   se  zaměřil především na  zkrácení nebo vypuštění  operace rosení. Zpracování neroseného  stonku se  ukázalo  momentálně  nereálným.  Proto se rozvíjejí  technologie  zpracování   částečně  naroseného  stonku (semiretid  flax). Místo  tradiční   výroby  dlouhého  vlákna,  se prosazují  technologie  získání  krátkého  lněného  vlákna (vlákna s délkou  stalpu obvyklou  v bavlně).  Tím je  dána možnost,  aby tradiční   sklizeň,   která   má   velké   množství  rizik,  byla zjednodušena.


     	V  současnosti,  především  v   Německu,  se  zkoušejí  nové pracovní   postupy    výroby   volně   loženého    vlákna   (wirr = neuspořádaný), které částečně oddřevňují  stonek na poli nebo v tírně. Oddřevnění na poli provádí následující pracovní postupy:


 -  pracovní  postup  s  lnářskou  polní  lamačkou  firmy Bahmer,


 -  pracovní postup firmy Claas - sklízečem "Flaxprocessor"


           	a) s variantou obvyklého rosení


           	b) s rosením na stojato (žárové rosení)


     	Postupy   tzv.  Voigsdorfské   technologie  a  francouzského výzkumného ústavu  I.T.F jsou obdobné,  ale k oddřevnění  dochází v tírnách.


    	Výše uvedené technologie jsou ve fázi polních zkoušek, které budou pokračovat a jejich  výsledky vyhodnocovat. Z tohoto důvodu je předčasné technologie podrobněji  hodnotit a vyslovit prognózy do budoucnosti. Již dnes se pro naše podmínky ukazuje nepříznivé nutnost  vybudování   nových zpracovatelských provozů.    


        	Vlastní práce v letošním  roce  spočívala  ve   zmapování  situace  s  lnářskou technikou v ČR a  získání základní technicko-exploatačních údajů  o nejčastěji  používaných strojích.  Proběhla a  probíhají polní  měření,  které  mají   za  úkol  posoudit  kvalitativní  a kvantitativní  parametry  strojů.  Po  vyhodnocení výsledků, bude možné  vybrat stroje,  které svým  technickým provedením  nejvíce vyhovují   našim   podmínkám.   Případně   upozornit  výrobce  na nedostatky, které je třeba odstranit. Měření budou pokračovat i v dalších letech.     


          


Klíčová slova


len,  lněný stonek,  sklizeň lnu,  trhání,  odsemeňování,  obracení,  sběr, oddřevnění


