ZHODNOCENÍ VÝSKYTU ESTERŮ  KYSELINY  FTALOVÉ  V POTRAVNÍM  ŘETĚZCI

JAROŠOVÁ, A. — Gajdůšková, V.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 32 Brno, ČR

Abstrakt

Estery kyseliny ftalové (PAE) jsou hojně používány v chemickém průmyslu (plastifikátory PVC a dalších hmot, přídavky do barev, inkoustů, laků, nátěrových hmot, lepidel, kosmetických přípravků, filmů, repelentů, pesticidů ap.) a staly se ubikvitární součástí životního prostředí výspělých zemí. Mezi nejvíce používné a nejtoxičtější ftaláty patří di -2-ethylhexyl ftalát (DEHP) a dibutyl ftalát (DBP).

I když PAE vykazují nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozicí i nízkymi dávkami byly prokázány závažné negativní účinky na zdraví a životně důležité funkce v organismu  (embryotoxické, teratogenní, spermiotoxické, hepatotoxické, nefrotoxické, karcinognní a nežádoucí membránové účinky).

Pro sledování PAE v různých typech materiálů jsou základním předpokladem citlivé a spolehlivé analytické metody. Jednotlivé kroky analytických postupů jsou pro PAE obdobné jako u jiných lipofilních polutantů. Zvláštní nároky jsou kladeny na odstranění všech potenciálních zdrojů sekundární kontaminace PAE (např. podlahové krytiny PVC, hadice PVC, různé pomůcky z plastů, plastové části laboratorních homogenizátorů, speciální čištění laboratorního skla, kontrola chemikálií). Při analýze krmiv, surovin a potravin rostlinného a živočišného původu se doporučuje homogenizované vzorky s obsahem vody lyofilizovat. Rezidua PAE se extrahují organickým rozpouštědlem (hexan, hexan a dichlormethan), extrakt se zahustí za vakua a do sucha odpaří pod proudem dusíku. Tukový odparek se rozpustí v mobilní fázi (dichlormethan-cyklohexan, 1:1) a PAE se separují od koextraktů gelovou permeační chromatografií na koloně plněné Bio-beads SX 3. PAE se stanoví HPLC s UV detekcí při 224 nm (diodové pole) na koloně Separon SGX C 18 s mobilní fází acetonitril-voda (9:1). U některých rostlinných materiálů je vhodné dočištění extraktu koncentrovanou kyselinou sírovou a reextrakce PAE po úpravě prostředí hydratovanou kyselinou sírovou do hexanu. Limit detekce pro DEHP a DBP v potravinách je 0,01 mg.kg-1 vzorku. Při fortifikaci syrového vepřového sádla DEHP a DBP o koncentraci 1 mg.kg-1  sádla je výtěžnost ±RSD (%) pro DEHP 92,2 ± 8,7, pro DBP 93,0 ± 5,3.

Vypracovanými analytickými metodami byla provedena v České republice první sledování výskytu PAE ve vzorcích krmiv, surovin a potravin živočišného původu.

Na obsah DEHP a DBP bylo vyšetřeno 30 vzorků krmných směsí pro prasata a kuřecí brojlery. Koncentrace DBP se pohybovaly od 0,06 do 2,36 mg.kg-1  krmiva, DEHP od 0,10 do 1,77 mg.kg-1 krmiva, suma obou ftalátů činila 0,20 až 4,13 mg.kg-1 krmiva. Pro PAE v krmivech nejsou platné hygienické limity. Krmiva se zvýšenými hladinami PAE mohou být zdrojem kontaminace surovin živočišného původu. V modelových biologických pokusech byla prokázána v tukových tkáních pokusných prasat a kuřecích brojlerů akumulace DEHP i DBP, přičemž akumulační faktor byl nižší u DBP. To souvisí s chemickým složením ftalátů, kdy DEHP s delšími rozvětvenými řetězci je nerozpustný ve vodě a má výrazně lipofilnější charakter než DBP, který se částečně ve vodě rozpouští a může se v důsledku vyluhování z kontaminovaných materiálů dostávat do vodných prostředí.

Analyzované suroviny a potraviny rostlinného i živočišného původu (balené i nebalené) v celkovém počtu 30 vzorků byly odebírány v souladu s programem odběrů Státní veterinární správy ČR. DBP byl prokázán v koncentracích méně než 0,01 až 1,31 mg.kg-1 vzorku, DEHP v koncentracích méně než 0,01 až 0,22 mg.kg-1 vzorku, suma obou ftalátů byla méně než 0,01 až 1,92 mg.kg-1 vzorku (drůbež, maso, syrové sádlo, masné výrobky, mléko, rostlinné oleje). Pouze 1 vzorek (balená kachna) překročil hygienický limit 1 mg.kg-1. Platné hygienické limity v ČR jsou pro PAE definovány jako suma DEHP a DBP v mg.kg-1 původní potraviny. Pro vyjmenované komodity je nejvýše přípustná hodnota PAE 1 mg.kg-1, pro ostatní potraviny 4 mg.kg-1. Obecně lze říci, že u vyšetřovaných potravin byly vyšší  hladiny DBP.

Klíčová slova

estery kyseliny ftalové, potraviny, potravní řetězec, metoda stanovení