KVALITATIVNÍ  A  KVANTITATIVNÍ  PARAMETRY VYBRANÝCH  STROJÙ  PRO SKLIZEŇ  LNU

MITÁŠ, S. - ČERVINKA, J.

Ústav zemědělské techniky, MZLU v Brně.

Abstrakt

Ekonomiku pěstování lnu výrazně ovlivňuje kvalita sklizně. V loňském roce jsme měřili parametry sklizňových strojů. Měření probíhalo na bruntálsku na pozemcích o nadmořské výšce 620 - 710 metrů. Díky nepříznivému počasí jsme získaly údaje pouze o trhání a odsemeňování, ostatní měření byla znehodnocena, nebo je nebylo možno uskutečnit. Metodika měření vycházela z metodik používaných ing. Ošťádalem, včetně hodnocení kvality položení stonku na řádek.

Trhání

1. Depoortere  typ ARA.HY

2. Depoortere  typ ARA 74 - jedná se o repasovaný stroj

3. Dehondt     typ ASH

Trhač   ARA 74   klade  větší   nároky   na   obsluhu,  protože   není   vybaven automatizačními prvky usnadňující obsluhu. Typ ASH byl po praktických zkušenostech dodatečně vybaven dvoumontáží, z důvodu horší stability na svažitých pozemcích za vyšší vlhkosti. Naměřené pracovní rychlosti (Vp), pracovní výkonnost (W1), průměrný počet chyb položení na řádek  v úseku 50 m a výška pokládání, která může ovlivňovat kvalitu práce za větru, jsou uvedeny v TAB.1.  Maximální naměřené hodnoty dosahují 70 - 80 % hodnot uváděných výrobci.

TAB. 1    Výkonnost trhačů

| Stroj | Vp | Vp | W 1 | Počet chyb | Výška pokládání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m / s | km / hod | ha / hod | - | cm |
| DEPOORTERE ARA.HY | 3,036 | 10,92 | 1,528 | 4 | 40 |
| DEPOORTERE ARA 74 | 2,63 | 9,46 | 1,325 | 6 | 50 |
| DEHONDT ASH | 3,18 | 11,44 | 1,600 | 6 | 70 |

Odsemeňování

Metodika měření byla obdobná jako u trhání, doplněna o měření ztrát tobolek neodsemeněním. Byly měřeny parametry dvou samojízdných odsemeňovacích strojů firmy Depoortere typ NECA.HY, oba stroje pracovaly první sezónu. Odebrali jsme vzorky před a po odsemenění. Jako 100% jsme vzali počet tobolek před odsemeněním. Ztráty  výrazně  překračovaly  maximální  hodnoty ČSN a blíží se provozním ztrátám LK 4T. Během měření se naměřené hodnoty pohybovaly okolo 50 % uváděných výrobcem. To bylo z části ovlivněno nezkušeností obsluhy, která se stroji pracovala první sezónu. Naměřené hodnoty i operativní výkonnosti (W02) jsou uvedeny v TAB. 2.

TAB. 2    Výkonnost odsemeňovačů

|  | Vp | Vp | W 1 | W 02 | Počet chyb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m / s | km / hod | ha / hod | ha / hod | - |
| STROJ A | 2,209 | 7,953 | 1,113 | 0,842 | 16 |
| STROJ B | 2,416 | 8,69 | 1,217 | 0,961 | 19 |

Měření budou pokračovat, včetně ekonomického vyhodnocení. V současné době ve spolupráci s ČML Humpolec probíhají pokusy netradiční sklizně lnu, kdy finální produkt je využíván pro netextilní produkci.

Klíčová slova:  Len, trhač, trhání, odsemeňovač, odsemeňování, výkonnost